Meranie krvného tlaku u detí

Postup merania

- zabezpečíme pokojné prostredie

- meriame TK v sede, u relaxovaného dieťaťa (3-5 minút v pokoji, 2 hodiny nesmie fajčiť, konzumovať alkohol, kávu)

- Manžeta má svojou hrúbkou predstavovať 2/3 dĺžky ramena a konce jej nafukovacej zložky sa musia dotýkať alebo ideálne prekrývať. Manžeta sa má nafúknuť o 20-30 mmHg nad predpokladanú hodnotu systolického tlaku (alebo 20 mmHg nad bod vymiznutia pulzácie na a. radialis).

- fonendoskop umiestňujeme na a. brachialis, pod úrovňou spodného okraja manžety, fonendoskop sa nesmie dotýkať manžety alebo byť pod ňu podsunutý. Horná končatina je v úrovni srdca, uvoľnená, vyrovnaná v kubitálnej jamke, nestlačená odevom

- tlakomer je vo výške očí vyšetrujúceho

- pri prvom meraní identifikujeme TK na oboch HK, neskôr štandardne na PHK. Pri zvýšenom tlaku meriame TK aj na dolných končatinách (poloha na bruchu)

Postup pri určovaní TK v detskom veku:

- pomocou štandardných grafov pre výšku určíme hodnotu výškového percentilu

- odmeriame systolický a diastolický TK u dieťaťa

- vyberieme tabuľku pre TK podľa pohlavia (príloha č. 24a, 24b)

- na ľavej strane tabuľky nájdeme príslušný vek. Horizontálne naprieč tabuľkou sú výškové percentily pre daný vek, vľavo pre systolický a vpravo pre diastolický tlak. Spojnicou medzi hodnotou výškového percentilu a hodnotou diastolického a systolického tlaku pre daný vek určujeme hodnotu percentilu pre krvný tlak:

- TK < 99. percentil je fyziologický

- TK 90.-95. percentil je prehypertenzia

- TK > 95. percentil je artériová hypertenzia

(Ovšonková, A., Jurko, A., 2007)